- 江苏省政府采购合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据 南京特殊教育师范学院栖霞校区4、5栋学生宿舍晒衣架、围栏制作安装项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容

1.1 项目名称： 南京特殊教育师范学院栖霞校区4、5栋学生宿舍晒衣架、围栏制作安装项目。

1.2 货物清单（数量、型号规格及其他要求）

| 名称 | 数量（个） | 单位 | 参数 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳光棚 | 294.5 | 平方米 | - 立柱采用80*2.5热镀锌圆管高度2.75m，间距4m - 横梁40*80*2.5热镀锌方管、间距0.6m - 竖梁80*80*2.5热镀锌方管、间距4m - 波浪透明玻纤板厚度3mm,搭接宽度10cm 地面安装，钻孔10*25、间距4m,高性能混凝土回填 |  |  |
| 晾衣架 | 314 | 米 | 1.晾衣架立柱采用60*2.5热镀锌圆管 2.50*50*2.5角铁，间距50钻孔与立柱呈T字形焊接 3.直径6.5热镀锌钢丝绳双根直穿 3.安装方式：M12花篮螺丝，地面安装 |  |  |
| 围栏 | 13 | 米 | 1.立柱采用80*80*2.5mm热镀锌方管间距2.5m，高度2米，与宿舍墙面颜色一致，高温静电喷塑烤漆工艺。 2.横梁采用40*40*1.2mm热镀锌方管，与宿舍墙面颜色一致，高温静电喷塑烤漆工艺。 3.竖管25*25*1.0mm白色尖顶一体冲压成形方管，间距250mm，高温静电喷塑烤漆工艺。 4.安装方式：地面安装，钻孔150*150mm,高性能混凝土回填。 |  |  |

二、合同金额

本合同金额为：人民币（大写）         元整（￥         元）。

招标文件的项目需求中规定的安装、调试等费用包括在合同金额中。包括投标人负责为完成本次投标货物（含附配件）的采购、包装、运输、安装、验收、质保期期内维保、售后服务等所需的一切费用，包括但不限于：货物（含附配件）价格、包装费、运输费、装卸费、安装费、质保期内维保费、售后服务费、投标费用、管理费、税金、材料费、机械费、人工费、管理费、利润、安全文明施工费、规费、不可预见费及其他一切相关费用等所有费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 乙方应严格遵守保密法的相关规定，双方另行订立保密协议。乙方违反保密规定的按协议约定承担法律后果。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 产权担保

5.1乙方保证所交付的成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

6.1在签订供货服务合同前须缴纳履约保证金，履约保证金形式为：对公转账，金额为          元（合同金额5%）。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还乙方交纳的履约保证金。

6.3履约保证金退还时间及方式：在项目验收合格之日满两年后且无未解决纠纷后退回履约保证金（无息退还）。

6.4履约保证金不予退还的情形：履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行或因乙方违约行为给甲方造成损失的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 2 年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、提交方式及提交地点

9.1 交货期：合同签订后 7天内完成项目的采购、运输、安装、调试，并完成验收交付使用。

9.2 交货方式：甲方指定地点并安装调试。

9.3 交货地点：甲方指定地点。

十、付款方式

10.1 付款方式：供货完成安装结束，并通过采购人验收合格后付清合同价，以上付款均不计任何利息和相关费用。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3每次付款前乙方应向甲方开具符合规定的发票，甲方收到发票后28日内支付相应款项。乙方未开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

12.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

12.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

12.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_2_小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为2年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

12.6属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。质保期内所发生的费用，包括货物维修费或更换费、人员交通费、差旅费、人员工资、误餐费等一切费用全部由中标人承担。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，所发生的费用由乙方承担。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物和服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物和服务的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物和服务的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物和服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物和服务，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物和服务的，甲方可单方面解除合同。

15.6 乙方所交的货物和服务未能通过验收的，甲方有权要求乙方在规定的时间内整改到位，若乙方拒绝整改或不在规定时间内整改到位的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同自双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方执有伍份、乙方执有叁份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

联系电话：                                联系电话：

年   月   日                              年    月   日